РЕШЕНИЕ

# ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХ-НЕЙВИНСКИЙ

от 18.12.2015 г. №

р.п. Верх-Нейвинский

Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования городского округа Верх-Нейвинский

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Свердловской области от 14.07.2014 № 70-ОЗ «О внесении изменений в статью 9 Закона Свердловской области «О схеме территориального планирования Свердловской области» и статьи 13 и 17 Закона Свердловской области «О документах территориального планирования муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области», на основании Устава городского округа Верх-Нейвинский,

Дума городского округа Верх-Нейвинский

РЕШИЛА:

- Утвердить местные нормативы градостроительного проектирования городского округа Верх-Нейвинский (прилагаются).

- Настоящее Решение вступает в силу с момента опубликования в газете «Верх-Нейвинский вестник».

- Опубликовать настоящее Решение в муниципальной газете «Верх-Нейвинский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации городского округа Верх-Нейвинский vneyvinsk.midural.ru.

- Контроль за исполнением возложить на постоянную комиссию по вопросам ЖКХ и экономическим вопросам (председатель – Белоусов А.М.).

Глава городского округа 						           Е.С. Плохих

Приложение

к Решению Думы

городского округа Верх-Нейвинский

от 18.12.2015 г. №_____

МЕСТНЫЕ НОРМАТИВЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХ- НЕЙВИНСКИЙ

Раздел 1. ВВЕДЕНИЕ

1. Местные нормативы градостроительного проектирования городского округа (далее - Местные нормативы) - совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения городского округа, относящимися к областям, указанным в пункте 1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации, объектами благоустройства территории, иными объектами местного значения (далее - Объекты местного значения) населения городского округа и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения городского округа.

2. Местные нормативы входят в систему нормативных правовых актов, регламентирующих градостроительную деятельность в границах городского округа в части установления стандартов обеспечения безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека (в том числе объектами социального и коммунально-бытового назначения, доступности таких объектов для населения (включая инвалидов) объектами инженерной инфраструктуры, благоустройства территории).

3. Местные нормативы включают в себя:

- основную часть (расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения городского округа и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения городского округа);

- материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования;

- правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования.

4. Местные нормативы направлены:

- на обеспечение повышения качества жизни населения муниципального образования и создание градостроительными средствами условий для обеспечения социальных гарантий, установленных законодательством Российской Федерации, законодательством области и нормативно-правовыми актами городского округа, гражданам, включая инвалидов и другие маломобильные группы населения;

- на повышение эффективности использования территорий в границах муниципального образования на основе рационального зонирования, исторически преемственной планировочной организации и застройки;

- на ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в интересах настоящего и будущего поколений.

Раздел 2. РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

5. При расчете и применении показателей градостроительного проектирования должны учитываться только объекты местного значения городского округа.

В случае если в региональных нормативах градостроительного проектирования установлены более высокие предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения, предусмотренными п. 1, населения городского округа, вместо расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности такими объектами населения городского округа, установленных местными нормативами градостроительного проектирования, действуют указанные предельные значения.

В случае если в региональных нормативах градостроительного проектирования установлены менее высокие предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения, предусмотренных п. 1, для населения городского округа, вместо расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения городского округа действуют указанные предельные значения.

6. Для расчета показателей градостроительного проектирования применяется обоснованный прогноз численности населения (рассматриваемой группы населения) проектируемой территории на дату окончания расчетного срока документа градостроительного проектирования.

Раздел 3. РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МИНИМАЛЬНО ДОПУСТИМОГО

УРОВНЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ОБЪЕКТАМИ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Глава 1. ЭЛЕКТРО-, ТЕПЛО-, ГАЗО- И

ВОДОСНАБЖЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ, ВОДООТВЕДЕНИЕ

7. Потребности в энергоснабжении, кВт.ч/год:

норм

W=W               N,

где:

- укрупненный показатель электропотребления, кВт.ч/год на 1 чел.,

принимается по таблице 1;

- численность населения.

Таблица 1 - Укрупненные показатели электропотребления, кВт.ч/год на 1 чел.

| Поселки городского типа |  |
| --- | --- |
| оборудованные стационарными электроплитами | 1350 |

Обоснование показателя приведено в п. 43.

8. Количество тепловой энергии, необходимой для отопления зданий на отопительный период, Гкал.

o maxjom

oom

jo

Q24(t-t)n

Q=                              Ч,

(t-t)

(2)

где:

- расчетное значение часовой тепловой нагрузки отопления, Гкал/ч;

- усредненное расчетное значение температуры воздуха внутри отапливаемых зданий, град. C;

- расчетное значение температуры наружного воздуха для проектирования отопления в конкретной местности, град. C;

- среднее значение температуры наружного воздуха за планируемый период, град. C;

- продолжительность функционирования систем отопления в планируемый период, сут.;

Расчетную часовую тепловую нагрузку отопления следует принимать по типовым или индивидуальным проектам зданий.

Расчетное значение температуры наружного воздуха для проектирования отопления для конкретного населенного пункта, а также среднее значение температуры наружного воздуха на планируемый период следует принимать по СНиП 23-01-99. Строительная климатология, а при отсутствии там необходимой информации - по сведениям местной метеостанции за предыдущие 5 лет.

Обоснование показателя приведено в п. 44.

9. Потребности в газоснабжении, м3/год:

газгаз нормгаз

V=    V          N09                            ,

(3)

где:

- укрупненный показатель потребления газа, м3/год на 1 чел., при теплоте сгорания газа 34 МДж/м3, принимается по таблице 3;

- численность населения.

Таблица 3 - Укрупненные показатели потребления газа, м3/год на 1 чел.

| при наличии централизованного горячего водоснабжения | 120 |
| --- | --- |
| при горячем водоснабжении от газовых водонагревателей | 300 |
| при отсутствии всяких видов горячего водоснабжения | 180 |

Обоснование показателя приведено в п. 45.

10. Потребности в хозяйственно-питьевом водоснабжении, л/сут.:

водоснводосн нормводосн

V= V                N,



(4)

где:

- удельное хозяйственно-питьевое водопотребление в населенных пунктах на одного жителя среднесуточное (за год), л/сут., принимается по таблице 4;

- численность населения.

Таблица 4 - Удельное хозяйственно-питьевое водопотребление в населенных пунктах на одного жителя среднесуточное (за год), л/сут.

| Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией: |  |
| --- | --- |
| без ванн | 125 |
| с ваннами и местными водонагревателями | 160 |
| с централизованным горячим водоснабжением | 230 |
| Застройка зданиями с водопользованием из водоразборных колонок | 30 |

Обоснование показателя приведено в п. 46.

11. Потребности в водоотведении бытовых сточных вод, л/сут.:

водоотводоот нормводоот

V= V                   N,

(5)

где:

- удельное среднесуточное водоотведение бытовых сточных вод на одного жителя (за год), л/сут., принимаемое равным расчетному удельному среднесуточному (за год) водопотреблению;

- численность населения.

Обоснование показателя приведено в п. 47.

Глава 2. АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

12. Уровни автомобилизации для определения пропускной способности сети улиц, дорог и транспортных пересечений:

норм

A

A =              N,

1000

(6)

где:

- норматив обеспеченности автомобилями на 1000 чел., принимается по таблице 5;

- численность населения.

Таблица 5 - Нормативы обеспеченности автомобилями на 1000 чел.

| легковых автомобилей | 200 |
| --- | --- |
| грузовых автомобилей | 25 |
| мотоциклов и мопедов для городов с населением свыше 100 тыс. чел. | 50 |
| мотоциклов и мопедов для остальных поселений | 100 |

Обоснование показателя приведено в п. 48.

13. Количество машино-мест стоянок автомобилей:

автост норм

автоставтоставтост

C

=                     N,

100

C

(7)

где:

- норматив машино-мест стоянок автомобилей, принимается по таблице 6;

- количество пользователей в соответствии с расчетной единицей.

Таблица 6 - Нормативы машино-мест стоянок автомобилей

| Рекреационные территории, объекты отдыха, здания и сооружения | Расчетная единица | Число машино-мест на расчетную единицу |
| --- | --- | --- |
| РЕКРЕАЦИОННЫЕ ТЕРРИТОРИИ И ОБЪЕКТЫ ОТДЫХА |  |  |
| Пляжи и парки в зонах отдыха | 100 единовременных посетителей | 15 |
| Лесопарки и заповедники | То же | 7 |
| Базы кратковременного отдыха (спортивные, лыжные, рыболовные, охотничьи и др.) | То же | 10 |
| Береговые базы маломерного флота | То же | 10 |
| Дома отдыха и санатории, санатории-профилактории, базы отдыха предприятий и туристские базы | 100 отдыхающих и обслуживающего персонала | 3 |
| Гостиницы (туристские и курортные) | То же | 5 |
| Предприятия общественного питания, торговли и коммунально-бытового обслуживания в зонах отдыха | 100 мест в залах или единовременных посетителей и персонала | 7 |
| Садоводческие товарищества | 100 участков | 70 |
| ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ |  |  |
| Учреждения управления, кредитно-финансовые и юридические учреждения, значений: |  |  |
| местного | То же | 5 |
| Промышленные предприятия | 100 работающих в двух смежных сменах | 7 |
| Больницы | 100 коек | 3 |
| Поликлиники | 100 посещений | 2 |
| Спортивные здания и сооружения с трибунами вместимостью более 500 зрителей | 100 мест | 3 |
| Театры, цирки, кинотеатры, концертные залы, музеи, выставки | 100 мест или единовременных посетителей | 10 |
| Парки культуры и отдыха | 100 единовременных посетителей | 5 |
| Торговые центры, универмаги, магазины с площадью торговых залов более 200 м2 | 100 м торговой площади | 5 |
| Рынки | 100 торговых мест | 40 |
| Рестораны и кафе общегородского значения | 100 мест | 10 |
| Гостиницы высшего разряда | То же | 10 |
| Прочие гостиницы | То же | 6 |
| Вокзалы всех видов транспорта | 100 пассажиров дальнего и местного сообщений, прибывающих в час пик | 10 |

Обоснование показателя приведено в п. 49.

Глава 3. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И МАССОВЫЙ СПОРТ

14. Обеспеченность спортивными залами МО, кв. м:

сз норм

сзсз

S

S =                       N,

10000



(8)

где:

- норматив обеспеченности спортивными залами, равный 3,5 тыс. кв. м на 10 тыс. чел.;

- численность населения.

Обоснование показателя приведено в п. 50.

15. Обеспеченность плоскостными спортивными сооружениями МО, кв. м:

плоск норм

плоскплоск

S

S =                            N,

10000



(9)

где:

- норматив обеспеченности плоскостными сооружениями, равный 19494 кв. м на 10 тыс. чел.;

- численность населения.

Обоснование показателя приведено в п. 51.

16. Потребности в единовременной пропускной способности спортивных сооружений МО, человек:

cn

норм

cncn

C

C =                    N,

10000

(10)

где:

- норматив единовременной пропускной способности спортивных сооружений, равный 1,9 тыс. человек на 10 тыс. чел.;

- численность населения.

Обоснование показателя приведено в п. 52.

Глава 4. ОБРАЗОВАНИЕ

17. Общая площадь дошкольных учреждений, кв. м:

дошкдошк нормдошкдошк

S= S                        N,

(11)

где:

- норматив удельной общей площади дошкольных учреждений, равный 13,39 кв. м;

;

- численность контингента.

Обоснование показателя приведено в п. 53.

18. Общая площадь общеобразовательных учреждений, кв. м:

шкшк нормшкшк

S = S             N,

(12)

где:

- норматив удельной общей площади общеобразовательных учреждений, равный 16,96 кв. м для городского строительства,

- численность контингента.

Обоснование показателя приведено в п. 54.

19. Количество детских школ искусств и школ эстетического образования

дшидши нормдшир

C= C

(13)

где:

- норматив количества детских школ искусств и школ эстетического образования населенных пунктов с числом жителей от 3 до 10 тыс. чел., равный 1;

Обоснование показателя приведено в п. 55.

Глава 5. УТИЛИЗАЦИЯ И ПЕРЕРАБОТКА БЫТОВЫХ И

ПРОМЫШЛЕННЫХ ОТХОДОВ

20. Масса вывозимых и утилизируемых твердых бытовых отходов МО в год, кг:

нормм

М = М

N,



(15)

где:

- норма накопления твердых бытовых отходов на 1 чел. в год, равная 500 кг;

- численность населения.

Обоснование показателя приведено в п. 57.

Глава 6. ОБЪЕКТЫ БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИИ

21. Площадь общегородских озелененных территорий, м2:

зелзел нормзел

S= S                N,



(16)

где:

- норматив площади озелененных территорий, м2/чел., принимается по таблице 7;

- численность населения.

Таблица 7 - Нормативы площади озелененных территорий, м2/чел.

Поселки городского типа

8

Обоснование показателя приведено в п. 58.

Глава 7. ИНЫЕ ОБЪЕКТЫ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

22. Протяженность линий наземного общественного пассажирского транспорта на застроенной территории, км:

норм L

L = L           S,

(17)

где:

- норматив плотности сети линий наземного общественного пассажирского транспорта на застроенной территории, равный 1,5 км/км2;

- площадь территории, км2, обоснованный прогноз на дату окончания расчетного срока документа градостроительного проектирования.

Обоснование показателя приведено в п. 59.

23. Создание условий для обеспечения жителей городского округа услугами торговли, м2 торговой площади:

торг норм

торгторг

S

S =                         N,

1000

(18)

где:

- норматив обеспеченности услугами торговли, принимается по таблице 8;

- численность населения.

Таблица 8 - Нормативы обеспеченности услугами торговли

| Учреждения, предприятия, сооружения, единица измерения | Поселки городского типа |
| --- | --- |
| Магазины, м2 торговой площади на 1 тыс. чел. | 280 |
| В том числе: |  |
| продовольственных товаров, объект | 100 |
| непродовольственных товаров, объект | 180 |
| Рыночные комплексы, м2 торговой площади на 1 тыс. чел. | 24 |
| Магазины кулинарии, м2 торговой площади на 1 тыс. чел. | 6 |

Обоснование показателя приведено в п. 60.

24. Создание условий для обеспечения жителей городского округа услугами общественного питания, мест:

пит норм

питпит

C

C =                     N,

1000

(19)

где:

- норматив обеспеченности услугами общественного питания, равный 40 местам на 1 тыс. чел.;

- численность населения.

Обоснование показателя приведено в п. 60.

25. Создание условий для обеспечения жителей городского округа услугами бытового обслуживания, рабочих мест:

быт норм

бытбыт

C

C                             N,

1000



(20)

где:

- норматив обеспеченности услугами бытового обслуживания, принимается по таблице 9;

- численность населения.

Таблица 9 - Нормативы обеспеченности услугами бытового обслуживания

| Учреждения, предприятия, сооружения, единица измерения | Поселки городского типа |
| --- | --- |
| Предприятия бытового обслуживания, рабочее место на 1 тыс. чел. | 9 |
| В том числе: |  |
| непосредственного обслуживания населения | 5 |
| производственные предприятия централизованного выполнения заказов, объект | 4 |

Обоснование показателя приведено в п. 60.

26. Количество общедоступных библиотек городского округа:

библ норм

библбибл

C

C=                           N,

10000

(21)

где:

- норматив общедоступных библиотек городского округа, равный 1 на 10 тыс. чел.;

;

- численность населения.

Показатель округляется до целого в большую сторону

Обоснование показателя приведено в п. 61.

27. Количество детских библиотек городского округа:

д библ норм

д библд библдет

C

C =                               N,

7000

(22)

где:

- норматив детских библиотек городского округа, равный 1 на 7 тыс. школьников и дошкольников;

- численность школьников и дошкольников.

Показатель округляется до целого в меньшую сторону, при численности населения до 50 тыс. человек принимается равным 1.

Обоснование показателя приведено в п. 62.

28. Количество зрительских мест учреждений культуры клубного типа городского округа:

клуб норм

клубклуб

С

С =

N,

1000

(23)

где:

- норматив зрительских мест на 1 тыс. жителей, принимается по таблице 10;

- численность населения.

Таблица 10 - Нормативы зрительских мест учреждений культуры клубного типа городского округа на 1 тыс. жителей

| городские поселения и городские округа с числом жителей до 10 тыс. человек | 50 |
| --- | --- |

При численности населения до 10 тыс. человек применяется норматив количества культурно-досуговых учреждений городского округа равный 1.

К учреждениям культуры клубного типа относятся клубы, дома (дворцы, центры) культуры, дома (центры) народного творчества, дома ремесел, дома фольклора, национально-культурные центры, передвижные центры культуры, информационно-методические центры и другие учреждения согласно функциональной принадлежности.

Обоснование показателя приведено в п. 63.

29. Количество парков культуры и отдыха городского округа с числом жителей от 10 тыс. человек:

парк норм

паркпарк

С

С =

N,

100000

(24)

где:

- норматив парков культуры и отдыха, равный 1 на 100 тыс. жителей;

;

- численность населения.

Показатель округляется до целого в меньшую сторону, при численности населения до 100 тыс. человек принимается равным 1.

Обоснование показателя приведено в п. 64.

30. Количество кинотеатров городского округа:

кино норм

кинокино

С

С =

N,

100000

(25)

где:

- норматив кинотеатров, равный 1 на 100 тыс. жителей;

;

- численность населения.

Показатель округляется до целого в меньшую сторону, при численности населения до 300 тыс. человек принимается равным 1.

Обоснование показателя приведено в п. 65.

31. Потребности в площади муниципального жилищного фонда, кв. м:

жилжил нормжилжил

S = S                 N,

(26)

где:

- норма предоставления площади жилого помещения по договору социального найма в соответствии со ст. 50 Жилищного кодекса РФ, кв. м;

- численность нуждающихся.

Обоснование показателя приведено в п. 66.

Раздел 4. РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МАКСИМАЛЬНО

ДОПУСТИМОГО УРОВНЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТОВ

МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Глава 8. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И МАССОВЫЙ СПОРТ

32. Радиус обслуживания населения помещениями для физкультурно-оздоровительных занятий, размещаемыми в жилой застройке, м:

фоз норм

фоз

R

R = ,

(27)

где:

- нормативный радиус обслуживания помещениями для физкультурно-оздоровительных занятий, равный 500 м;

Обоснование показателя приведено в п. 67.

33. Радиус обслуживания населения физкультурно-спортивными центрами жилых районов, м:

фсц норм

фсц

R

R= ,

(28)

где:

- нормативный радиус обслуживания физкультурно-спортивными центрами жилых районов, равный 1500 м;

Обоснование показателя приведено в п. 67.

Глава 9. ОБРАЗОВАНИЕ

34. Радиус обслуживания населения детскими дошкольными учреждениями, размещаемыми в жилой застройке, м:

(29)

где:

- нормативный радиус обслуживания детскими дошкольными учреждениями, м, принимается по таблице 11;

- территориальный коэффициент радиуса обслуживания детскими дошкольными учреждениями.

Таблица 11 - Нормативный радиус обслуживания детскими дошкольными учреждениями, м

| в сельских поселениях и в малых городах, при одно- и двухэтажной застройке | 2000 |
| --- | --- |
| Указанный радиус обслуживания не распространяется на специализированные и оздоровительные детские дошкольные учреждения, а также на специальные детские ясли-сады общего типа |  |

Обоснование показателя приведено в п. 67.

35. Радиус обслуживания населения общеобразовательными школами, размещаемыми в жилой застройке, м:

шкнорм

шк

R

R= ,

(30)

где:

- нормативный радиус обслуживания общеобразовательными школами, равный 2000м;

Указанный радиус обслуживания не распространяется на специальные общеобразовательные школы (языковые, математические, спортивные и т.п.).

Обоснование показателя приведено в п. 67.

Глава 10. ОБЪЕКТЫ БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИИ

36. Время доступности городских парков:

парк норм

парк

Т

Т= ,

(31)

где:

- норматив времени доступности городских парков, равный 20 мин.;

.

Обоснование показателя приведено в п. 68.

Глава 11. ИНЫЕ ОБЪЕКТЫ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

37. Дальность пешеходных подходов до ближайшей остановки общественного пассажирского транспорта, м:

ост норм

ост

R

R = ,

(32)

где:

- норматив дальности пешеходных подходов до ближайшей остановки общественного пассажирского транспорта, м, принимается по таблице 12;

Таблица 12 - Нормативы дальности пешеходных подходов до ближайшей остановки общественного пассажирского транспорта, м

| в общем случае | 500 |
| --- | --- |
| в районах индивидуальной усадебной застройки | 800 |

Обоснование показателя приведено в п. 69.

38. Радиус обслуживания населения предприятиями торговли, общественного питания и бытового обслуживания местного значения, размещаемыми в жилой застройке, м:

торгбыт норм

торгбыт

R

R= ,

(33)

где:

- нормативный радиус обслуживания предприятиями торговли, общественного питания и бытового обслуживания местного значения, м, принимается по таблице 13;

Таблица 13 - Нормативный радиус обслуживания предприятиями торговли, общественного питания и бытового обслуживания местного значения, м

| застройке: |  |
| --- | --- |
| многоэтажной | 500 |
| одно-, двухэтажной | 1000 |

Обоснование показателя приведено в п. 67.

Раздел 5. МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

39. Местные нормативы градостроительного проектирования городского округа (далее - Местные нормативы) разработаны на основании статьи 8 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Нормативов градостроительного проектирования Свердловской области, утвержденных Постановлением Правительства Свердловской области от 15.03.2010 N 380-ПП (если на момент утверждения МНГП НГП СО не заменены, тогда - новые), государственных стандартов, санитарных норм и правил, других нормативных документов Российской Федерации, Свердловской области и муниципального образования, включая:

- Устав, утвержденный решением Думы муниципального образования от 19.05.2005 №35/05, в действующей редакции (далее - Устав);

- Правила землепользования и застройки, утвержденные решением Думы муниципального образования от 31.05.2007 №60/05 "Об утверждении Правил землепользования и застройки", в действующей редакции (далее - Правила землепользования и застройки).

40. Подготовка Местных нормативов осуществлялась с учетом:

- социально-демографического состава и плотности населения на территории муниципального образования;

- Стратегии развития городского округа до 2035 года с учетом приоритетов и целей социально-экономического развития муниципального образования;

- предложений органов местного самоуправления и заинтересованных лиц.

Учет социально-демографического состава и плотности населения на территории муниципального образования произведен путем введения территориальных коэффициентов к каждому расчетному показателю градостроительного проектирования, введения требования применения для расчета показателей градостроительного проектирования обоснованных прогнозов численности населения (рассматриваемой группы населения) проектируемой территории на дату окончания расчетного срока документа градостроительного проектирования.

Учет планов и программ комплексного социально-экономического развития муниципального образования произведен путем введения территориальных коэффициентов к каждому расчетному показателю градостроительного проектирования, величина которых устанавливается в составе указанных планов и программ. Расчетные показатели градостроительного проектирования и требуемые для их вычисления минимальные (максимальные) значения нормативов определены на основе действующих нормативно-технических документов, указанных в разделах, обосновывающих отдельные расчетные показатели.

Учет предложений органов местного самоуправления и заинтересованных лиц производится путем размещения проекта местных нормативов градостроительного проектирования на официальном сайте органа местного самоуправления в сети "Интернет" и опубликования в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов.

Глава 12. ОБОСНОВАНИЕ РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МИНИМАЛЬНО

ДОПУСТИМОГО УРОВНЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ОБЪЕКТАМИ

МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

41. Формула для расчета значений показателя "Потребности в энергоснабжении" и требуемые для его вычисления минимальные значения нормативов "Укрупненные показатели электропотребления" определены на основе прил. 12 СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений.

42. Формула для расчета значений показателя "Количество тепловой энергии, необходимой для отопления зданий на отопительный период" определена на основе п. 3.2 МДК 4-05.2004 Методика определения потребности в топливе, электрической энергии и воде при производстве и передаче тепловой энергии и теплоносителей в системах коммунального теплоснабжения, утв. Заместителем председателя Госстроя России 12.08.03.

43. Формула для расчета значений показателя "Потребности в газоснабжении" и требуемые для его вычисления минимальные значения норматива "Укрупненные показатели потребления газа" определены на основе п. 3.12 СП 42-101-2003 Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем, ч. 1.

44. Формула для расчета значений показателя "Потребности в хозяйственно-питьевом водоснабжении" и требуемые для его вычисления минимальные значения норматива "Удельное хозяйственно-питьевое водопотребление в населенных пунктах на одного жителя среднесуточное (за год)" определены на основе п. 2.1 СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения.

45. Формула для расчета значений показателя "Потребности в водоотведении бытовых сточных вод" и требуемые для его вычисления минимальные значения норматива "Удельное среднесуточное водоотведение бытовых сточных вод на одного жителя (за год)" определены на основе п. 2.1 СНиП 2.04.03-85* Канализация. Наружные сети и сооружения.

46. Формула для расчета значений показателей "Уровни автомобилизации для определения пропускной способности сети улиц, дорог и транспортных пересечений" и требуемые для его вычисления минимальные значения норматива "Уровень автомобилизации на расчетный срок" определены на основе п. 6.3 СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений.

47. Формула для расчета значений показателя "Количество машино-мест стоянок автомобилей" и требуемые для его вычисления минимальные значения нормативов "Нормы расчета стоянок автомобилей" определены на основе прил. 9 СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений.

48. Формула для расчета значений показателя "Обеспеченность спортивными залами МО" и требуемое для его вычисления минимальное значение "Норматива обеспеченности спортивными залами" определены на основе раздела "Физическая культура и спорт" "Социальных нормативов и норм", одобренных Распоряжением Правительства РФ от 03.07.1996 N 1063-р.

49. Формула для расчета значений показателя "Обеспеченность плоскостными сооружениями МО" и требуемое для его вычисления минимальное значение "Норматива обеспеченности плоскостными сооружениями" определены на основе раздела "Физическая культура и спорт" "Социальных нормативов и норм", одобренных Распоряжением Правительства РФ от 03.07.1996 N 1063-р.

50. Формула для расчета значений показателя "Потребности в единовременной пропускной способности спортивных сооружений МО" и требуемое для его вычисления минимальное значение "Норматива единовременной пропускной способности спортивных сооружений" определены на основе раздела "Физическая культура и спорт" "Социальных нормативов и норм", одобренных Распоряжением Правительства РФ от 03.07.1996 N 1063-р.

51. Формула для расчета значений показателя "Общая площадь дошкольных учреждений" и требуемые для его вычисления минимальные значения "Норматива удельной общей площади дошкольных учреждений" определены на основе раздела "Нормативы удельных показателей общей площади образовательных учреждений" "Социальных нормативов и норм", одобренных Распоряжением Правительства РФ от 03.07.1996 N 1063-р.

52 Формула для расчета значений показателя "Общая площадь общеобразовательных учреждений" и требуемые для его вычисления минимальные значения "Норматива удельной общей площади общеобразовательных учреждений" определены на основе раздела "Нормативы удельных показателей общей площади образовательных учреждений" "Социальных нормативов и норм", одобренных Распоряжением Правительства РФ от 03.07.1996 N 1063-р.

53. Формула для расчета значений показателя "Количество детских школ искусств и школ эстетического образования населенных пунктов с числом жителей до 10 тыс. чел." и требуемое для его вычисления минимальное значение норматива "Количество детских школ искусств и школ эстетического образования населенных пунктов с числом жителей от 3 до 10 тыс. чел." определены на основе раздела "Детские школы искусств, школы эстетического образования" "Социальных нормативов и норм", одобренных Распоряжением Правительства РФ от 03.07.1996 N 1063-р.

54. Формула для расчета значений показателя "Количество мест детских школ искусств и школ эстетического образования населенных пунктов с числом жителей свыше 10 тыс. чел." и требуемое для его вычисления минимальное значение норматива "Охват учащихся 1 - 8 классов общеобразовательных школ населенных пунктов с числом жителей свыше 10 тыс. чел. детскими школами искусств и школами эстетического образования" определены на основе раздела "Детские школы искусств, школы эстетического образования" "Социальных нормативов и норм", одобренных Распоряжением Правительства РФ от 03.07.1996 N 1063-р.

55. Формула для расчета значений показателя "Масса вывозимых и утилизируемых твердых бытовых отходов" и требуемое для его вычисления минимальное значение нормативов "Нормы накопления бытовых отходов" определены на основе прил. 11 СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений.

56. Формула для расчета значений показателя "Площадь общегородских озелененных территорий" и требуемые для его вычисления минимальные значения норматива "Площадь озелененных территорий" определены на основе п. 4.2 СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений.

57. Формула для расчета значений показателя "Протяженность линий наземного общественного пассажирского транспорта на застроенной территории" и требуемые для его вычисления минимальные значения норматива "Плотность сети линий наземного общественного пассажирского транспорта на застроенных территориях" определены на основе п. 6.28 СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений.

58. Формулы для расчета значений показателей "Создание условий для обеспечения жителей городского округа услугами торговли, общественного питания и бытового обслуживания" и требуемые для их вычисления минимальные значения нормативов "Нормы расчета учреждений и предприятий обслуживания. Число предприятий торговли, общественного питания и бытового обслуживания" определены на основе раздела "Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания" прил. 7 СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений.

59. Формула для расчета значений показателя "Количество общедоступных библиотек городского округа" и требуемое для его вычисления минимальное значение "Норматива общедоступных библиотек городского округа" определены на основе раздела "Культура" (в ред. Распоряжения Правительства РФ от 13.07.2007 N 923-р) "Социальных нормативов и норм", одобренных Распоряжением Правительства РФ от 03.07.1996 N 1063-р.

60. Формула для расчета значений показателя "Количество детских библиотек городского округа" и требуемое для его вычисления минимальное значение "Норматива детских библиотек городского округа" определены на основе раздела "Культура" (в ред. Распоряжения Правительства РФ от 13.07.2007 N 923-р) "Социальных нормативов и норм", одобренных Распоряжением Правительства РФ от 03.07.1996 N 1063-р.

61. Формула для расчета значений показателя "Количество зрительских мест учреждений культуры клубного типа городского округа" и требуемые для его вычисления минимальные значения "Норматива зрительских мест учреждений культуры клубного типа городского округа на 1 тыс. жителей", значение "Норматива количества культурно-досуговых учреждений городского округа с числом жителей до 10 тыс. человек" определены на основе раздела "Культура" (в ред. Распоряжения Правительства РФ от 13.07.2007 N 923-р) "Социальных нормативов и норм", одобренных Распоряжением Правительства РФ от 03.07.1996 N 1063-р.

62. Формула для расчета значений показателя "Количество парков культуры и отдыха" и требуемое для его вычисления минимальное значение "Норматива парков культуры и отдыха городского округа" определены на основе раздела "Культура" (в ред. Распоряжения Правительства РФ от 13.07.2007 N 923-р) "Социальных нормативов и норм", одобренных Распоряжением Правительства РФ от 03.07.1996 N 1063-р.

63. Формула для расчета значений показателя "Количество кинотеатров городского округа" и требуемое для его вычисления минимальное значение норматива "Норматива кинотеатров городского округа" определены на основе раздела "Культура" (в ред. Распоряжения Правительства РФ от 13.07.2007 N 923-р) "Социальных нормативов и норм", одобренных Распоряжением Правительства РФ от 03.07.1996 N 1063-р.

64. Формула для расчета значений показателя "Потребности в площади муниципального жилищного фонда" определена на основе ст. 50 Жилищного кодекса РФ от 29.12.2004 N 188-ФЗ.

Глава 13. ОБОСНОВАНИЕ РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМОГО УРОВНЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ДОСТУПНОСТИ

ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

65. Формулы для расчета значений показателей "Радиусы обслуживания населения учреждениями и предприятиями, размещаемыми в жилой застройке" и требуемые для их вычисления максимальные значения нормативов "Радиус обслуживания населения учреждениями и предприятиями, размещаемыми в жилой застройке" определены на основе п. 5.4 СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений.

66. Формула для расчета значений показателя "Время доступности парков" и требуемое для его вычисления максимальное значение норматива "Время доступности городских парков" определены на основе п. 4.3 СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений.

67. Формула для расчета значений показателя "Дальность пешеходных подходов до ближайшей остановки общественного пассажирского транспорта" и требуемые для его вычисления максимальные значения норматива "Дальность пешеходных подходов до ближайшей остановки общественного пассажирского транспорта" определены на основе п. 6.29 СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений.

Раздел 6. ПРАВИЛА И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

68. В Местных нормативах определяются виды объектов и территорий, создание и содержание которых муниципальное образование обеспечивает полностью или частично. Виды объектов и территорий обусловлены вопросами местного значения, исполнение которых возложено на муниципальное образование согласно Федеральному закону "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".

69. Определенные Местными нормативами объекты и территории в соответствующих случаях (при использовании институтов комплексного освоения свободных от застройки территорий, развития застроенных территорий) могут создаваться за счет победителей аукционов с участием или без участия средств бюджета (о чем указывается по результатам соответствующих расчетов в проектах договоров до проведения аукционов).

70. Создание всех объектов, включая те, которые не определены Местными нормативами, происходит по выбору правообладателей земельных участков в соответствии с градостроительными регламентами, содержащимися в правилах землепользования и застройки. В частности, иные объекты социальной инфраструктуры, не определенные Местными нормативами, создаются за счет частных лиц с участием или без участия бюджетных средств различных уровней.

71. Объекты социальной инфраструктуры регионального значения создаются за счет регионального бюджета и нормируются региональными нормативами градостроительного проектирования; могут определяться путем назначения в документации по планировке территории земельных участков, свободных от прав третьих лиц, для создания условий возведения объектов инфраструктуры регионального значения.

72. Иные показатели, необходимые при осуществлении градостроительной деятельности в границах городского округа и не установленные Местными нормативами, Правилами землепользования и застройки и Генеральным планом, принимаются в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования, требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации, области, органов местного самоуправления, образующих систему нормативных правовых актов, регламентирующих градостроительную деятельность и предназначенных для использования субъектами градостроительной деятельности на территории городского округа.

Глава 14. ПРАВИЛА ПРИМЕНЕНИЯ МЕСТНЫХ НОРМАТИВОВ И

РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

При применении Местных нормативов и расчетных показателей, содержащихся в основной части Местных нормативов, следует учитывать следующие правила:

73. Планировочная организация территорий должна учитывать архитектурные традиции, ландшафтные и другие местные особенности.

74. Для территорий с преобладанием сложившейся жилой застройки должно быть предусмотрено:

- упорядочение планировочной структуры и сети улиц;

- благоустройство и озеленение территории;

- максимальное сохранение своеобразия архитектурного облика жилых и общественных зданий;

- приспособление под современное использование памятников истории и культуры с учетом требований законодательства Российской Федерации об объектах культурного наследия;

- пространственная взаимосвязь элементов планировочной структуры, жилой застройки, объектов социального и коммунально-бытового назначения, озелененных и иных территорий общего пользования.

Глава 15. ОБЯЗАТЕЛЬНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ МЕСТНЫХ НОРМАТИВОВ

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Местные нормативы градостроительного проектирования обязательны в следующих случаях:

75. Для муниципального образования - в отношении:

- тех объектов и территорий, соответствующие показатели для которых определены в Местных нормативах для использования при подготовке, согласовании и утверждении документов градостроительного проектирования;

- земельных участков комплексного освоения и застроенных территорий развития, в отношении которых согласно договорам с победителями аукционов муниципальное образование взяло на себя бюджетные обязательства (часть обязательств) по созданию соответствующих объектов.

76. Для победителей аукционов (на право развития застроенных территорий, а также на права аренды земельных участков для их комплексного освоения в целях жилищного строительства) - в отношении:

- подготовки документации по планировке территории, что является одним из неотъемлемых обязательств по договору с муниципальным образованием;

- создания объектов инженерной инфраструктуры в пределах земельного участка, территории, а также создания объектов социальной инфраструктуры - в случаях, когда их создание в соответствии с Местными нормативами и согласно договору определено как обязательство застройщика (победителя аукциона).

77. Для лиц, подготавливающих документацию территориального планирования, по планировке территории, которая перед утверждением проверяется уполномоченным органом муниципального образования на соответствие требованиям технических регламентов, градостроительным регламентам, а также положениям и значениям Местных нормативов.

Глава 16. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ МЕСТНЫХ НОРМАТИВОВ

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Местные нормативы градостроительного проектирования применяются в случаях:

78. При подготовке проектов документов территориального планирования, градостроительного зонирования и документации по планировке территории муниципального образования, а также при внесении изменений в указанные виды градостроительной документации.

79. При согласовании проектов документов территориального планирования с органами местной администрации муниципального образования, а также в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом РФ.

80. При проверке подготовленной документации по планировке территории на соответствие требованиям, предусмотренным частью 10 ст. 45 Градостроительного кодекса РФ.

81. Населением и иными заинтересованными субъектами, местными общественными организациями при проведении публичных слушаний по проекту генерального плана, проекту правил землепользования и застройки, проекту планировки территории и проекту межевания территории, подготовленному в составе документации по планировке территории.

82. Орган исполнительной власти субъекта РФ, уполномоченный на осуществление государственной экспертизы проектов документов территориального планирования муниципальных образований, вправе принять во внимание положения местных нормативов градостроительного проектирования при проведении экспертизы таких проектов.

83. Орган исполнительной власти субъекта РФ, уполномоченный на осуществление контроля за соблюдением законодательства о градостроительной деятельности органами местного самоуправления, вправе при осуществлении контрольных полномочий опираться на положения местных нормативов градостроительного проектирования для обоснования выявленных нарушений в муниципальной градостроительной документации.

Глава 17. ПРАВИЛА ПРИМЕНЕНИЯ РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

ПРИ РАБОТЕ С ДОКУМЕНТАМИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

84. При подготовке и утверждении Генеральных планов, в том числе при внесении изменений в Генеральные планы, а также при проверке и согласовании таких проектов осуществляется учет нормативов градостроительного проектирования городского округа в части соблюдения минимального уровня обеспеченности объектами местного значения городского округа, относящимися к областям, указанным в пункте 1 части 3 статьи 19 Градостроительного кодекса Российской Федерации, иными объектами местного значения городского округа населения городского округа, и обоснования места их размещения с учетом максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения городского округа.

85. При проведении публичных слушаний по проектам внесения изменений в Генеральные планы осуществляется контроль за размещением объектов местного значения городского округа согласно нормативам градостроительного проектирования городского округа, подлежащих учету при внесении изменений в Генеральные планы.

Глава 18. ПРАВИЛА ПРИМЕНЕНИЯ РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

ПРИ РАБОТЕ С ДОКУМЕНТАЦИЕЙ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ

86. При подготовке и утверждении документации по планировке территории осуществляется учет нормативов градостроительного проектирования городского округа в части соблюдения минимального уровня обеспеченности объектами местного значения городского округа, относящимися к областям, указанным в пункте 1 части 3 статьи 19 Градостроительного кодекса Российской Федерации, объектами местного значения городского округа населения городского округа, и обоснования места их размещения с учетом максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения городского округа.

87. При проверке подготовленной документации по планировке территории на соответствие документам территориального планирования, Правилам землепользования и застройки, требованиям технических регламентов, градостроительных регламентов с учетом границ территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, границ территорий вновь выявленных объектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования территорий проверяется соблюдение положений нормативов градостроительного проектирования в части соблюдения расчетных показателей.

88. При проведении публичных слушаний по проектам планировки территорий и проектам межевания территорий, подготовленным в составе документации по планировке территорий, в целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства осуществляется доведение до населения основных положений Генеральных планов, положений нормативов градостроительного проектирования городского округа, подлежащих учету при подготовке документации по планировке территории.

Глава 19. ПРАВИЛА ПРИМЕНЕНИЯ

РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В ИНЫХ ОБЛАСТЯХ

89. В других случаях, в которых требуется учет и соблюдение расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения городского округа, иными объектами местного значения городского округа, населения городского округа и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения городского округа, проверяется соблюдение положений нормативов градостроительного проектирования городского округа в части соблюдения расчетных показателей.